คู่มือการเชื่อมโยง API Device Config สำหรับระบบภายนอก

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : IntegrationDeviceConfigs

1. การ Authentication

Client ทำการ Authentication โดยใช้ X-API-Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS เป็นผู้กำหนดให้

1.1 บริการ API

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Method | GET |
| Endpoint | http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/device-configs/{stationId} |
| ทดสอบ | http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/device-configs/S0002 |
| Security Authentication | X-API-Key |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| Description | ดึงข้อมูล active device config, parameter config และตารางตั้งเวลาสถานะของจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว |

หมายเหตุ: ปัจจุบันทดสอบผ่าน HTTP port 80 ได้แล้ว หากใช้งานจริงควรเปลี่ยนเป็น HTTPS port 443 เมื่อมี SSL certificate พร้อม

2. ชุดข้อมูลส่งไป API

2.1 Header

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | X-API-Key | Integration API Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS กำหนดให้ |

2.2 Path Parameter

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | stationId | รหัสจุดตรวจวัด เช่น S0002, P0001 โดยต้องเป็นจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว |

3. ชุดข้อมูลตอบกลับ

3.1 Response หลัก

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | success | true = สำเร็จ, false = ไม่สำเร็จ |
| 2 | data.stationId | รหัสจุดตรวจวัด |
| 3 | data.deviceConfigs | ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แยก 1 รายการต่อ 1 อุปกรณ์ |
| 4 | data.parameterConfigs | ข้อมูลพารามิเตอร์/register/standard แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์ |
| 5 | data.statusSchedules | ตารางตั้งเวลาเปลี่ยนสถานะ แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์ |

3.2 deviceConfigs

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | deviceCode | รหัสอุปกรณ์ เช่น S0002/01 |
| 2 | protocol | Protocol การเชื่อมต่อ เช่น MODBUS_TCP, MODBUS_RTU, MSSQL, MYSQL |
| 3 | hostIp | IP ของอุปกรณ์หรือฐานข้อมูล |
| 4 | port | Port การเชื่อมต่อ |
| 5 | slaveId | Slave ID สำหรับ Modbus |
| 6 | comPort | COM port สำหรับ MODBUS_RTU |
| 7 | baudRate | Baud rate สำหรับ MODBUS_RTU |
| 8 | parity | Parity สำหรับ MODBUS_RTU |
| 9 | stopBits | Stop bits สำหรับ MODBUS_RTU |
| 10 | dataBits | Data bits สำหรับ MODBUS_RTU |
| 11 | quantity | Quantity สำหรับ MODBUS_RTU |
| 12 | dbUser | Database user สำหรับ MSSQL หรือ MYSQL |
| 13 | dbPass | Database password แบบ masked หรือ null |
| 14 | dbName | Database name |
| 15 | deviceValueRangeMin | ช่วงข้อมูลตรวจวัด Min จาก device config |
| 16 | deviceValueRangeMax | ช่วงข้อมูลตรวจวัด Max จาก device config |

3.3 parameterConfigs

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | deviceCode | รหัสอุปกรณ์ที่พารามิเตอร์นี้ผูกอยู่ |
| 2 | addressId | Register/address/field id |
| 3 | parameter | ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น NOx (ppm) |
| 4 | valueRange.min | ค่าต่ำสุดของช่วงข้อมูล |
| 5 | valueRange.max | ค่าสูงสุดของช่วงข้อมูล |
| 6 | valueFormat | รูปแบบค่า เช่น MEASUREMENT_VALUE, CURRENT, VOLTAGE |
| 7 | offset | Offset |
| 8 | encoding | Encoding สำหรับ Modbus |
| 9 | standardCriteria | ค่ามาตรฐานตามประกาศ อก. หรือ null |
| 10 | eiaCriteria | ค่ามาตรฐานตาม EIA หรือ null |
| 11 | status | สถานะพารามิเตอร์ เช่น Normal, Calibration, Maintenance |

3.4 statusSchedules

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | parameter | พารามิเตอร์ที่ได้รับผล หากเลือกทั้งหมดจะเป็น ทั้งหมด |
| 2 | startAt | วันเวลาเริ่มใช้สถานะ หรือ null |
| 3 | endAt | วันเวลาสิ้นสุดสถานะ หรือ null |
| 4 | status | สถานะที่จะใช้ในช่วงเวลานั้น |

4. ตัวอย่างการเรียกใช้ API

curl "http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/device-configs/S0002" \ -H "X-API-Key: <integration-key>"

5. ตัวอย่างการตอบกลับ

{ "success": true, "data": { "stationId": "S0002", "deviceConfigs": [ { "deviceCode": "S0002/01", "protocol": "MODBUS_TCP", "hostIp": "127.0.0.1", "port": 1, "slaveId": 1, "comPort": null, "baudRate": null, "parity": null, "stopBits": null, "dataBits": null, "quantity": null, "dbUser": null, "dbPass": null, "dbName": null, "deviceValueRangeMin": null, "deviceValueRangeMax": null } ], "parameterConfigs": [ { "deviceCode": "S0002/01", "addressId": 40001, "parameter": "NOx (ppm)", "valueRange": { "min": 0, "max": 200 }, "valueFormat": "MEASUREMENT_VALUE", "offset": 1, "encoding": "UNSIGNED16_BIG_ENDIAN", "standardCriteria": 120, "eiaCriteria": null, "status": "Normal" } ], "statusSchedules": [ { "parameter": "ทั้งหมด", "startAt": null, "endAt": null, "status": "Normal" } ] } }

6. ตัวอย่าง Error Response

6.1 API Key ไม่ถูกต้อง

{ "success": false, "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Invalid integration API key" } }

6.2 ไม่พบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

{ "success": false, "error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "Connected measurement point not found" } }

7. หมายเหตุการใช้งาน

• API นี้ใช้สำหรับระบบภายนอก/worker ดึงข้อมูลแบบ read-only

• stationId ต้องเป็นจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

• parameter ต้องมีหน่วยกำกับ เช่น NOx (ppm) เพื่อป้องกันความสับสนของพารามิเตอร์ที่ชื่อคล้ายกัน

• หากใช้งานจริงควรเรียกผ่าน HTTPS เพื่อป้องกัน X-API-Key รั่วระหว่างทาง